Электромуфтовые сварочные аппараты

ПРОСВАР

ЭЛЕКТРО 200 ЭЛЕКТРО 315 ЭЛЕКТРО 630

Руководство по эксплуатации

  - Введение

Этот сварочный аппарат имеет следующие функции и особенности:

- Конструированный согласно международному стандарту ИСО12176 «Оборудование для сварки полиэтиленовых систем»

- Аппарат оборудованный с LCD дисплеем.

- Удобный интерфейс, простота в эксплуатации.

- В режиме реального времени контролируется процесс сварки, он может быть прекращен в любое время.

- Оснащен автоматической стабилизацией напряжения на выходе.

- С автоматическим определением температуры для того чтобы исключить влияние окружающей среды на  время сварки.

- Показатели сварки могут быть загружены на флэш-накопитель через интерфейс USB.

- Провода на быстросьёмах.

- Режимы ввода параметров сварки:

(1) ручная установка

(2) сканером штрихкода (трубы стандарта ИСО 13950)

2.1 Спецификация

- Входное напряжение: 190V-240V / AC

- Частота: 40 Hz-60 Hz

- Мощность: 2кВт    (для электро 200),

3.5кВт (для электро 315),

6.5кВт (для электро 630)

- Выходное напряжение: 10V-48V / AC

- Выходной ток: 1A-60A

- Рабочая температура: -15гр.～50гр.

- Допустимая влажность: ≤80%

- Диапазон Регулировки Времени: 1～9999 секунд

- Градация времени: 1 секунда

- Погрешность времени: ≤1%

- Обьём памяти: 20 сварок

- Размер: 470 x 300 x 260 мм

3.1 Панель Управления

| КНОПКИ | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- |
|  | Увеличеть числовое значение / да |
|  | Уменьшить численное значение / отменить |
|  | Переход от одного значения к другому / вверх |
|  | Переход от одного значения к другому / вниз |
|  | Перейти на следующий уровень меню / вернуться к предыдущему меню |
|  | Начните сварку |

3.2 Включение аппарата

Включите питание, аппарат переходит в "режим ожидания", на дисплее отобразится:

3.2.1 Настройка ОПЕРАТОРА

В Режиме Ожидания Нажмите  нопку  чтобы войти в меню настроек,

а затем нажмите   и выберете ОПЕРАТОР.

Нажмите    чтобы войти в подменю:

Нажимайте ичтобы выбрать цифру, которую вы хотите изменить, цифра будет мигать, когда она выбрана. Затем измените значение цифры нажатием

и.

Тут вы можете ввести данные: ПРОЕКТ, СВАРЩИК, МЕСТО, ДАТА, ВРЕМЯ.

3.2.2 Настройки

В Режиме Ожидания Нажмите  нопку  чтобы войти в меню настроек,

а затем нажмите  и выберете НАСТРОЙКИ.

Нажмите чтобы войти в подменю:

Выберите кнопкой	 и.

ДАТЧИК: Выберете включено-выключено нажатием и . Автоматическая температурная компенсация (ATК) позволяет исключить влияние температуры окружающей среды во время сварки.

РЕЖИМ: выберите вольт/ ампер  и.

3.3 Сварка

(1) Убедитесь, что электросварные фитинги и трубы были установлены правильно

(2) подключите провода к электросварным фитингам.

3.3.1 Ручной ввод

В Режиме Ожидания Нажмите  нопку  чтобы войти в меню настроек

а затем нажмите   и выберете СВАРКА МУФТ.

Нажмите  и  чтобы задать шаги сварки

Например: если требуется одноступенчатая сварка, установите значение "1". Если вы хотите многоступенчатую сварку, установите число от 2 до 6.

После завершения настройки шагов сварки нажмите кнопку   чтобы войти в меню настройки параметров:

Нажимайте ичтобы выбрать цифру, которую вы хотите изменить, цифра будет мигать, когда она выбрана. Затем измените значение цифры нажатием

и. В многошаговом режиме сварки, после набора параметров одной сварки, нажмите   чтобы сохранить и перейти к настройкам следующего шага сварки, шагов сварки может быть до 6.

ВНИМАНИЕ: Без операции течение 8 секунд, аппарат автоматически вернется в режим ожидания. Время сварки должно быть более 0000 С. Время охлаждения должно быть больше, чем 00мин.

Нажмите  откроется  подтверждение параметров сварки.

После подтверждения параметров нажмите кнопку еще раз чтобы приступить к сварке. В процессе сварки будут показаны действительные значения напряжения, силы тока и время.

В процессе охлаждения, оставшееся время будет показано на экране.

ВНИМАНИЕ: Во время процесса сварки, вы можете остановить сварку в любое время нажав на кнопку  или  .

3.3.2 Ввод с помощью сканера штрих-кода (дополнительная функция)

Подключите сканер штрих-кода к электромуфтовому аппарату и убедитесь, что трубы и фитинги правильно соединены. Затем сканируйте штрих-код на фитинге, на дисплее отобразится интерфейс "параметр сварки", как показано на рисунке.

После подтверждения правильности параметров нажмите чтобы начать сварку. Параметры, введенные сканером штрих-кода, не получится сохранить и изменить.

3.4 Просмотр/вывод записи сварного шва

В Режиме Ожидания Нажмите  нопку  чтобы войти в меню настроек.

а затем нажмите   и выберете ЗАПИСЬ.

Нажмите    чтобы войти в подменю:

Выберете  и .

ЗАПРОС: Выберети  необходимый вам запрос и нажмите  для просмотра сохранённых записей.

ПЕЧАТЬ: выделеть при подключенном принтере. Выберети интервал от 000-019 (или необходимый вам) и нажмите  для печати сохранённых записей.

РЕЗУЛЬТАТ: выделеть при вставленном флэш-накопителе USB. Выберети интервал от 000-019 (или необходимый вам) и нажмите  для сохранения записей на флэш-накопитель USB.

ОЧИСТИТЬ: выделеть и нажть   удалить все записи, сохраненные в машине. Обратите внимание, что записи не могут быть восстановлены после удаления.

4.1  Использование и техническое обслуживание.

1.	Держите сварочный аппарат в чистоте.

2.	Обратите внимание на защиту сканера штрих-кода.

3.	Регулярное техническое обслуживание.

5.1  Предостережения

1.	Во время использования оператор не должен оставлять устройство.

2.	Необходимо проверить напряжение в сети 220В, 380В строго запрещено.

3.	Поскольку сварочный аппарат работает как источник напряжения, короткое замыкание запрещено во время его работы.

4.	Запрещено работать под дождём или в помещении с повышенной влажностью.

5.	Должен быть подключен к стабилизатору напряжения, когда он питается от генератора.

6.	Запрещается использование в легковоспламеняющихся и взрывоопасных помещениях.

7.	Пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно, без ударов и столкновения.

8.	Пожалуйста, защитите монитор и панель управления, чтобы избежать царапин.

9.  Не обученный сварщик не должен работать на аппарате.